객체 추적 자율 비행 드론

1. 실습(25.06.23~25.08.29)

Pixhawk 4를 활용한 드론 실습을 진행했으며, 크게 하드웨어 제작, 센서 실습, 캘리브레이션, 조종 순서로 진행했습니다.

• 하드웨어 제작

기존에 구성된 드론 프레임을 기반으로 Pixhawk 4와 각종 전자 부품의 배선 및 하드웨어 통합 작업을 수행했습니다. 모터 간의 납땜 및 물리적 선 연결을 직접 진행하며 기체의 구동 환경을 완성했습니다. 이를 통해 이론적으로만 배우던 회로를 직접 실습하며, 배터리의 높은 전류가 전원 분배 보드를 거쳐 각 ESC와 모터로 어떻게 안정적으로 분배되는지 전력 회로의 물리적인 흐름을 실무적으로 이해할 수 있었습니다.

• 센서 실습

메인 연산 컴퓨터인 NVIDIA Jetson을 초기화하고, Ubuntu 20.04 기반의 ROS 환경에서 통신 및 다중 센서 연동 실습을 진행했습니다. MAVROS 환경 세팅 시 발생한 Git Clone 404 에러를 소스코드 수동 빌드로 극복하며 리눅스 환경에서의 패키지 통합 역량을 길렀습니다. 센서 통합 과정에서 Intel RealSense camera는 ROS 노드를 통해 RViz 상에서 데이터를 성공적으로 시각화 했습니다. 반면 어안 렌즈와 MTF-01 센서는 현재 OS 및 FC 펌웨어와의 호환성 충돌 및 하드웨어 과열 이슈가 발생했고, 이를 해결하기 위해 제조사 기술 문서를 분석하고 수동 설치를 시도했습니다. 이 과정을 통해 로봇 시스템 구축 시 부품 단순 조립을 넘어, 이기종 하드웨어(센서), 미들웨어(ROS), 운영체제(Ubuntu), 펌웨어(PX4) 간의 버전 호환성을 사전에 검토하는 것이 전체 시스템 안정성에 직결된다는 점을 깊이 깨달았습니다.

• 캘리브레이션

하드웨어 배선과 무선 통신, 조종기 세팅이 완료된 후 안정적인 비행을 위한 기체 및 센서 보정 작업을 수행했습니다. QGroundControl을 활용해 지자기, 가속도계 등 비행 제어기의 내장 센서들을 캘리브레이션 했습니다. 추가로 멀티미터를 활용해 모터와 배터리에 인가되는 전압 및 신호를 점검하고 ESC 캘리브레이션을 실시하여 각 모터의 추력 균형을 맞췄습니다. 또한 기체의 회전 토크를 상쇄하기 위해 대각선 방향에 위치한 모터들이 서로 같은 방향으로 회전해야 한다는 역학적 원리를 실제 하드웨어 세팅을 통해 확인했습니다. 추가로 프로펠러 날의 형태와 기울기를 육안으로 분석하여 정회전(CW)과 역회전(CCW)을 명확히 구분할 수 있었습니다. 이를 바탕으로 모터 회전 방향 오류 및 초기 프로펠러 추력 문제 등을 비행 전 단계에서 파악하고 해결했습니다. 나아가 기구학적 안정성을 확보하기 위해 배터리 장착 위치 조정 및 부속물품 추가 등의 방법으로 드론의 물리적인 무게중심을 최적화하는 밸런싱 작업을 함으로써 캘리브레이션을 마무리했습니다.

• 조종

비행 실습은 안전 확보와 외란 통제를 위해 노끈을 활용해 진행했습니다. 1차 비행 테스트 중 심각한 Yaw 축(회전) 불안정 문제를 발견하였고, 이를 해결하기 위해 QGC 상에서 P, I, D 제어 게인 값을 세밀하게 튜닝하며 기체의 거동 변화를 분석했습니다. 단순히 수치만 바꾸는 것이 아니라, P 제어로 목표값에 도달하는 반응 속도를 확인하고, I 제어로 누적된 오차를 줄이며, D 제어로 급격한 움직임(오버슈트)을 억제하는 각 파라미터의 고유한 물리적 특성을 눈으로 직접 확인하고 배웠습니다. PID 튜닝과 앞서 진행한 물리적 무게중심 교정을 결합한 끝에 Yaw 축 제어 불능 현상을 해결하였고, 최종적으로 안정적인 실내 비행에 성공했습니다. 이 과정을 통해 제어 이론이 실제 하드웨어에 미치는 영향을 확실히 깨달았습니다.

• 보완점

이번 실습에서 확인한 데이터를 갖고 자율 주행 혹은 다른 업무를 할 수 있는 로봇을 만들기로 계획했습니다. 이를 위해 센서 통합, 센서 활용 능력, 능숙한 캘리브레이션, 제어 이론 확립, 조종 능력 향상 등의 작업을 통해 보완을 해야한다고 생각합니다.

holybro v2 드론 모델을 활용

2. 개발(25.09.10~25.12.15)

• mapping 실습

RealSense T265를 통해 기체의 실시간 Pose(위치 및 자세) 데이터를 수신하고, D435 Depth 카메라의 데이터를 융합하여 드론 주변 환경을 RViz2 상에 실시간 Mapping을 실습했습니다. 실습을 통해 센서 퓨전을 통한 SLAM을 이해하고 다룰 수 있게 되었습니다.

• 객체 인식

YOLOv8 모델을 이용하여 카메라 영상 내의 특정 객체(사람, 컵, 책상 등)를 실시간으로 탐지하고 분류하는 비전 시스템을 구현했습니다. 단순한 객체 탐지에 그치지 않고, 카메라의 Depth 데이터를 융합하여 인식된 목표 객체와의 거리를 산출한 뒤, 드론이 목표물과 일정한 간격을 유지할 수 있도록 추적 제어를 하는데 사용하고자 했습니다.

• 제어

거리 유지 알고리즘을 만들어 드론의 실제 비행을 제어하고자 했습니다. 비행 테스트 중 외란 및 기체 특성으로 인해 발생하는 Yaw 축(회전) 불안정 문제를 해결하기 위해, 제어 이론을 바탕으로 PID 제어기의 게인 값을 튜닝했습니다. 또한, QGroundControl을 통해 모터의 회전 방향(CW/CCW)과 속도를 정밀하게 캘리브레이션하여 드론의 초기 비행 동작을 안정화했습니다. 이 과정에서 대각선 모터의 회전 방향을 일치시켜 회전 토크를 상쇄하는 쿼드로터의 하드웨어적 제어 원리를 시스템에 직접 적용했습니다.

• 무게중심

소프트웨어적인 제어만으로는 극복할 수 없는 하드웨어 기구학적 한계를 인지하고 물리적 밸런싱 작업을 수행했습니다. 첫 실내 비행(테더링) 테스트 당시, 기체의 구조적 불균형으로 인해 드론이 전방으로 과도하게 쏠리는 현상을 발견했습니다. 이를 해결하기 위해 드론 후면에 추가적인 무게를 인가하여 기체의 물리적인 무게중심을 맞췄습니다. 결과적으로 특정 모터에 편중되던 추력 부하를 분산시키고, 비행 안정성을 하드웨어 단에서 근본적으로 향상시켰습니다.

• 결과 및 보완점

객체 인식 후 뎁스 카메라를 통한 거리 계산까지는 정상적으로 작동했으나, 드론에 대한 배경지식이 많지 않아 또한 역학적 지식이 없어 거리 유지 코드가 정상적으로 작동하지 않아 큰 피해가 발생할 위기에 처했습니다. 이를 보완하기 위해서는 드론의 비행 방식, 역학적 배경 지식, 드론 조종 숙달이 필요하다고 판단해 학습 후 재 진행 계획을 새웠습니다.

3. 보완 및 개발(26.03.